Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530 S (1500W)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Лазерный станок MetalTec 1530 S (1500W) предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.

ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Наиболее эффективно станок может быть использован при решении таких задач как: фигурная резка металла, прямолинейный и криволинейный раскрой металлических листов, обработка углеродистой, кремниевой и нержавеющей сталей, аллюминиевых и титановых сплавов, оцинкованного листа.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКОВ:

Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или автоаксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптоволоконный лазер MetalTec 1530 – механическая часть | 1 шт. |  |
| 2 | Лазерный источник | 1 шт. | Raycus |
| 3 | Серводвигатели / драйвера | 4 шт. | FUJI / YASKAWA (Япония) |
| 4 | Редуктор | 1 компл. | SHIMPO-NIDEC (Япония) / MOTOREDUCER (Франция) |
| 5 | Интегрированная консоль управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 компл. | В комплекте |
| 6 | Система управления лазерной резкой | 1 компл. | CYPCUT |
| 7 | Датчик отслеживания высоты до поверхности листа | 1 шт. | BCS 100 V.3 (автономный) |
| 8 | Лазерная режущая голова с функцией Автофокусировки | 1 шт. | Raytools (a-focus) |
| 9 | Чиллер | 1 шт. | HAN LI / S&A |
| 10 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | В комплекте |
| 11 | Автоматическая система смазки | 1 шт. | Установлена |
| 12 | Система пылеудаления | 1 шт. | В комплекте |
| 13 | Металлические гофры по оси Y | 2 шт. | Установлены |
| 14 | Датчик безопасности при падении давления рабочего газа | 1 компл. | Установлен |
| 15 | Стабилизатор напряжения | 1 шт. | В комплекте |
| 16 | Электромагнитный клапан | 1 компл. | AIRTac (Тайвань) |
| 17 | Пропорциональный клапан | 1 компл. | SMC (Япония) |

ОСОБЕННОСТИ СТАНКА:

- Высокое качество лазерного пучка; малая щель резки; высокая эффективность при работе.

- Высокая скорость работы: скорость выше в 2 раза чем на лазерном станке СО2 с одинаковой мощностью.

- Стабильность и большой ресурс работы станков: время службы достигает до 40 000 часов.

- Экономия на потреблении станками энергоресурсов: энергоемкость ниже на 20% - 30% чем на лазерном станке с трубкой СО2.

- Простота и удобство наладки и эксплуатации станков: настройка лазерного пучка не требуется.

ПРИМЕРЫ ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ:

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

|  | ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ СТАНИНА Наши станки лазерной резки имеют портальную структуру, литую поперечную балку, вся структура имеет высокую прочность, и в отличие от консольных моделей, обеспечивает стабильную работу. При производстве, станина станка проходит термическую обработку для снятия напряжения металла. Благодаря этому удается добиться жесткости конструкции, а в следствии и безупречной точности обработки. |
| --- | --- |
|  | ПОРТАЛ ИЗ АВИАЦИОННОГО АЛЛЮМИНИЯ Литая алюминиевая балка портала, имеет меньший вес в сравнении со стальной, что значительно уменьшает нагрузку на двигатели и направляющие, продлевая срок их службы. Толстостенный алюминиевый профиль балки портала, имеет избыток жесткости, и не деформируется со временем. |
|  | ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ HIWIN (ТАЙВАНЬ) Станок по всем осям оснащен квадратными линейными направляющими и каретками компании «HIWIN» (Тайвань) сечением 30мм. За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров. Одна из немногих компаний в мире, способных производить линейные направляющие самых высоких степеней точности. В настоящее время HIWIN производит линейные направляющие для европейских и азиатских рынков. Подшипники HIWIN, обеспечивают низкое трение, отсутствие зазора и высокую грузоподъемность. |
|  | ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ШАРИКОВИНТОВЫЕ ПАРЫ TBI (ТАЙВАНЬ) За счет полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение лазерной головки по оси Z при выполнении обработки по программе с использованием ЧПУ сложных изделий с высокой степенью точности. |
|  | КОСОЗУБАЯ РЕЙКА YYC (ТАЙВАНЬ) ПО ОСЯМ Х И У Для перемещения по осям Х и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка всемирно известного производителя YYC (Тайвань). Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки. |
|  | ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК «RAYCUS» Станок оснащен лазерным источником компании «Raycus» (Китай). Это всемирно признанный лидер в области производства оптоволоконных лазеров, что подтверждает безупречная и безотказная работа. В лазерном излучателе установлена система кондиционирования для охлаждение электрокомпонентов. |
|  | ВЫСОКОТОЧНЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ FUJI / YASKAWA (ЯПОНИЯ) Для перемещения по всем осям в комплектацию станка включены промышленные серводвигатели FUJI / YASKAWA (Япония), точность и надежность которых обеспечивает бесперебойную работу и стабильно высокое качество выпускаемой продукции. |
|  | ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР (SHIMPO) Преимущества планетарного редуктора SHIMPO (ЯПОНИЯ): - Большие удельные мощности при обеспечении высокой нагрузочной способности и минимальных габаритах привода; - Более высокий КПД; - Облегченная конструкция - вдвое компактней и легче редукторов других видов; - Не требуют обслуживания в процессе эксплуатации |
|  | РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА RAYTOOLS (С ФУНКЦИЕЙ АВТОФОКУСИРОВКИ) Станок оснащён лазерной головкой Raytools, с автономным контроллером высоты BCS100, который позволяет обрабатывать неровные поверхности, а встроенная система водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки. Лазерная головка с системой автоматической фокусировки. |
|  | СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ Стойка управления интегрирована в конструкцию станка. Она отличается простотой, надежностью, и интуитивной панелью управления. Компьютер управляется ОС Windows. Удобный и эргономичный пульт управления, предназначен для управления станком в ручном режиме. Значительно облегчает работу оператора во время настройки станка, а также снижает риск повреждения оборудования в процессе обработки. |
|  | ЧИЛЛЕР Автоматический чиллер для охлаждения излучателей лазерных станков. Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме. |
|  | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «CYPCUT» Простое и удобное программное обеспечение на русском языке, имеет CAD и CAM модули, поддерживает импорт основных типов файлов: DXF. AI. PLT. CAD. т. д. AutoCAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | 1530 S (1500W) |
| --- | --- |
| Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 |
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Режущая голова | Raytools (Автофокусировка) |
| Производитель лазера | Raycus |
| Мощность лазера, Вт | 1500 |
| Длина волны лазера, нм | 1070 |
| Срок работы лазера, ч | 100 000 |
| Вид охлаждения | Чиллер HAN LI |
| Направляющие по осям X, Y, Z | Линейные направляющие повышенной жесткости HIWIN (Тайвань) - 30 мм (квадратного сечения) |
| Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатыe рейки YYC (Тайвань) |
| Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI |
| Двигатели по осям X, Y | Серводвигатель FUJI 1 кВт (Япония) |
| Двигатель по оси Z | Серводвигатель FUJI 0,4 кВт (Япония) |
| Редуктор | NIDEC - SHIMPO (Япония) |
| Пневматические элементы | SMC / AirTac (Япония) |
| Элетрокомпоненты | SCHNEIDER (Германия) |
| Датчик высоты | Автоматический |
| Система управления | Cypcut |
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Смазка | Централизованная система смазки |
| Максимальная скорость резки, м/мин | 30 |
| Маскимальная скорость холостого хода, м/мин | 100 |
| Ускорение | до 1G |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
| Напряжение (источник), В | 380 |
| Напряжение (станок), В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантия на лазерный источник | 2 года |
| Габаритные размеры (оборудование в сборе): |  |
| Длина, мм | 4700 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 1600 |
| Вес (в сборе), кг | 2700 |