Автоматический кромкооблицовочный станок Woodtec Compact F (HY260J) с прифуговкой

СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:

| 1. Подача кромки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Подача кромки | 3. Клеевой узел | 4. Гильотина | 5. Пресс группа |
| 6. Узел 2-х моторной торцовки | 7. Чистовой узел фрезерования свесов | 8. Узел радиусной циклевки | 9. Полировальный узел |

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Узел предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами

- Скорость подачи 12,5 м/мин;

- Подогрев направляющей линейки;

- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;

- Регулировка количества наносимого клея;

- Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала из ПВХ или АBS;

- Улез предфуговки 2 x 2,2 кВт, 12 000 об/мин;

- Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилой;

- Фрезерный узел для снятие свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными двигателями 12 000 об/мин. Радиус фрезы 2 мм;

- Циклевка плоская;

- Полировальный узел 2 х 0,18 кВт 1400 об/мин;

- Прижимные ролики верхней балки изготовлены из резины диаметром 70 мм, устанавливаются на подшипниках;

- Магазин подачи рулонного кромочного материала;

- Пульт управления на передней панели станка;

- Поддерживающий суппорт для габаритных заготовок;

- Регулятор сжатого воздуха.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

|  | Панель управления Экран дисплея отображает настройки и рабочие параметры: температуру клея, индикацию работы узлов станка. Система показывает кол-во используемой кромки (счетчик длины кромки), количество обработанных деталей, кол-во отработанных часов. В случае неисправности на дисплее появляется описание неисправности с указанием агрегата и детали. |
| --- | --- |
|  | Настройка на толщину детали С помощью рукоятки с цифровым счетчиком производится настройка на толщину детали. Не требуется дополнительной фиксации. |
|  | Узел предварительного фрезерования Для предварительной прифуговки заготовки перед приклеиванием кромки. Необходимый для удаления сколов и ступеньки от подрезной пилы. Удобная вертикальная перестановка фрез обеспечивает эффективное использование режущей части инструмента. Узел оснащен электропневматическим управлением в горизонтальной плоскости, двумя моторами 2 x 2,2 кВт, 12 000 об/мин (первый мотор работает в направлении подачи, второй против - для избежание сколов), максимальный припуск на обработку 3 мм. Оснащается инструментом: 2 алмазные фрезы, высота фрез = 42 мм |
|  | Клеевой узел Клеевой бачок 1,5 л. имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего вала. Винтовая точная настройка кол-ва клея. Аккуратный клеевой шов. Не требуется регулировка на толщину материала. |
|  | Торцовочный агрегат - Два промышленных двигателя (12 000 об/мин), 2 x 0,22 кВт - Две пилы Ø80 х Ø22, Z = 20 Пилы перемещаются по одной призматической направляющей, где каждая пила отрезает припуск только с одной стороны. Данная система зарекомендовала себя, как надежная и стабильная, в течение всего срока эксплуатации. Отличительные особенности: - простое линейное движение двух пил вверх-вниз; - простая схема пневматики; - призматические направляющие, которые в 5-ть раз стабильнее, чем круглые направляющие. |
|  | Узел фрезерный снятия свесов Два промышленных двигателя (12 000 об/мин) 2 х 0,37кВт. Мощность двигателей 0,37 кВт позволяет фрезеровать кромку с припуском на сторону 2 мм. Вертикальные копиры круглые большого диаметра осуществляют плавный заход на деталь; исключают повреждение любой облицованной поверхность. Оснащены счетчиками точной настройки на разную толщину кромки. Фрезы целиковые 6 ножей Ø75; Z = 4; R2. |
|  | Узел радиусной цикли Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после фрезерного узла. Оснащен эффективной системой аспирации с накопительным ящиком для стружки. Вся стружка собирается в ящике это исключает её попадание под копировальные кольца. С помощью вертикальных и горизонтальных круглых копиров обеспечивается точное отслеживание профиля детали. |
|  | Полировка Полировка необходима для финишной обработки кромки. Данная операция обеспечивает: - Блеск обработанной поверхности, очищает от загрязнений. - Восстанавливает цвет после циклевочного узла. - Формирует микро радиус у тонкой кромки (притупляет острый край). Полирующий агрегат – два двигателя, два полирующих диска, частота вращения 1400 об/мин 2 х 0,18 кВт. |

Технические характеристики

| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| --- | --- |
| Узел предварительного фрезерования, кВт | 2 х 1,25 |
| Толщина детали, мин/макс, мм | 10 - 50 |
| Размеры обрабатываемой детали (мин.) - длина x ширина, мм | 120 x 80 |
| Скорость подачи, м/мин | 12,5 |
| Мощность двух моторов на префуговку, кВт | 2 х 0,22 |
| Мощность двигателей чистовой торцовки - 2 шт., кВт | 2 х 0,22 |
| Обороты пил, об/мин | 12 000 |
| Фрезы узла снятия свесов кромки по плоскости - 2 шт., мм | Ø75; Z = 4; R2 |
| Мощность двигателей фрезерного узла - 2 шт., кВт | 2 х 0,37 |
| Обороты, об/мин | 12 000 |
| Полировальный узел – мощность, кВт | 2 х 0,18 |
| Обороты, об/мин | 1400 |
| Общая мощность, кВт | 9,84 |
| Питающее напряжение (3 фазы), В | 380 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6,0 |
| Габаритные размеры |  |
| Длина, мм | 3630 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес, кг | 850 |

Цена со склада Поставщика - 14 860 $

Гарантия 12 месяцев.

Срок поставки: середина марта 2021