Седельный тягач КАМАZ 54901-92

Технические характеристики

| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10430 |
| --- | --- |
| Полная масса а/м, кг | 19500 |
| нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 34930 |
| Снаряженная масса, кг | 9070 |
| нагрузка на задний мост, кг | 2800 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6270 |

- ДВИГАТЕЛЬ

| Модель двигателя | 910.12-450 (Евро-5) |
| --- | --- |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2060 (210) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 331 (450) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,946 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |

- КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

| Модель КП | ZF 12TX2210 ТD |
| --- | --- |
| Тип | автоматизированная, 12-ступенчатая |

- ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

| Передаточное отношение | 2,278 |
| --- | --- |
| Тип | гипоидная |

- ЗАДНИЙ МОСТ

| Модель | Daimler HL6 |
| --- | --- |
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |

- КАБИНА

| Исполнение | (высокая, с двумя спальными местами КАМАЗ 54901-004-92) Низкая с одним спальным местом КАМАЗ 54901-054-92 |
| --- | --- |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
| Тип кабины | с ровным полом, шириной 2500мм |

- КОЛЕСА И ШИНЫ

| Размер обода | 9,00-22,5 |
| --- | --- |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | радиальные, бескамерные |
| Шины | 315/70 R22,5 |

- СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

| Высота ССУ, мм | 1150 |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2”) |
| Модель | Jost/Orlandi/SAF-Holland |

- СИСТЕМА ПИТАНИЯ

| Вместимость топливного бака, л | 700 (700+600 КАМАЗ 54901-004-92) |
| --- | --- |

- СЦЕПЛЕНИЕ

| Привод | пневматический привод ConAct |
| --- | --- |
| Тип | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |

- ТОРМОЗА

| Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
| --- | --- |
| Тип | дисковые (передние и задние) |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ

| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
| --- | --- |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |

- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/240 |
| --- | --- |
| Напряжение, B | 24 |

- ДОПОЛНИТЕЛЬНО

| Дополнительное оборудование | Датчик нагрузки на заднюю ось, кондиционер, автономный отопитель кабины, сиденье водителя на пневмоподвеске, мультимедийная система (БИС), холодильник (КАМАЗ 54901-004-92) |
| --- | --- |