МАЗ-650126-582-000  Автомобиль-самосвал 6х4 / Евро-5

| Двигатель | WP7.300E51 (Euro-5) |
| --- | --- |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Объем кузова | 12,5 м. куб. |
| Грузоподъемность | 20650 кг. |

Технические характеристики

| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| --- | --- |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: |  |
| на переднюю ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20650 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12850 |
| Объем кузова, м куб | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | WP7.300E51 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1250 (127) |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Число передач | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,71 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |

Комплектация автомобиля МАЗ 650126:
КП 9JS135TA, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер*, АБС, ПБС, спальное место*, независимый воздушный отопитель*, циклон очистки воздуха*, инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 12,5 куб.м.