HINO 500 (12) GD8JLUA-QHR европлатформа

Год выпуска 2021 г.

Шасси В НАЛИЧИИ.

Срок поставки – 25-35 рабочих дней с момента получения аванса.

Гарантия 3 года или 250 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Технические характеристики шасси

| Основное |  |
| --- | --- |
| Модификация | GD8JLUA-QHR |
| Год выпуска | 2021 |
| Категория | С |
| Колесная формула | 4 x 2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
| Массы, (кг) |  |
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 12 000 |
| Снаряженная масса шасси | 4 345 |
| Грузоподъемность шасси | 7 655 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 900 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8 100 |
| Габаритные размеры шасси, (мм) |  |
| Длина | 8 240 |
| Ширина | 2 355 |
| Высота | 2 485 |
| Колесная база | 4 850 |
| Задний свес | 2 060 |
| Дорожный просвет по дифференциалу | 200 |
| Колея передних колес | 1 760 |
| Колея задних колес | 1 690 |
| Радиус разворота по колесам | 8 600 |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 9 300 |
| Двигатель |  |
| Модель | J08E-WB |
| Экологический класс | Евро - 5 |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 |
| Трансмиссия |  |
| Производитель | HINO |
| Модель | LJ06 |
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 - 6 передачи |
| 1-я передача | 6,477 |
| 2-я передача | 4,016 |
| 3-я передача | 2,45 |
| 4-я передача | 1,47 |
| 5-я передача | 1 |
| 6-я передача | 0,723 |
| Задняя передача | 6,064 |
| Передаточное число главной передачи | 4,1 |
| Сцепление |  |
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. |
| Тормозная система |  |
| Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз |
| Топливный бак |  |
| Ёмкость топливного бака, (л) | 300 |
| Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 |
| Тип подвески |  |
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Шины |  |
| Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M |
| Другие характеристики |  |
| Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 145 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 44.7 |

Комплектация выбранного Вами автомобиля

| Комплектация | DLX |
| --- | --- |
| Экстерьер |  |
| Цвет | Белый |
| Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | ● |
| 2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● |
| Переднее бордюрное зеркало | ● |
| Правое бордюрное зеркало | ● |
| Шасси |  |
| Инструментальный ящик на раме | ● |
| Противомоскитная сетка радиатора | ● |
| Запасное колесо | ● |
| Запирающаяся крышка топливного бака | ● |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | ● |
| Электрика шасси и светотехника |  |
| Передние противотуманные лампы (интегрированы в основные блок-фары) | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● |
| Подогрев осушителя пневматической системы | ● |
| Подогрев зеркал бокового обзора | ● |
| Подогрев топливного фильтра | ● |
| Гидроэлектропривод опрокидывания кабины | ● |
| Устройство "ЭРА Глонасс" | ● |
| Интерьер |  |
| Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | ● |
| Регулировка водительского сиденья по длине | ● |
| Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ● |
| Тканевая обивка сидений | ● |
| Матрас спального места | ● |
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● |
| Подогрев сидения водителя | ● |
| Кондиционер | ● |
| Отопитель салона увеличенной производительности | ● |
| Съемная отделка заднего окна кабины | ● |
| AM / FM аудиосистема | ● |
| 2 динамика аудиосистемы | ● |
| Панель приборов с многофункциональным дисплеем | ● |
| Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● |
| Центральный замок | ● |
| Кнопка отключения антипробуксовочной системы ASR/VSC | ● |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ● |
| Стеклоочистители с переменной скоростью работы | ● |
| Стекло в задней части кабины | ● |
| Прорезиненное покрытие пола | ● |
| Потолочные консоли для документов | ● |
| 2 солнцезащитных козырька | ● |
| 2 малые потолочные лампы для чтения карт | ● |
| Потолочная лампа, большая | ● |
| Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● |
| Карманы для вещей в дверях кабины | ● |
| Прикуриватель | ● |
| Пепельницы в передних дверях, съемные | ● |
| 2 подстаканника в передней панели | ● |
| Запчасти и принадлежности |  |
| Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, отвертка) | ● |

Характеристики надстройки

| Габаритные размеры | 6,800х2,550х2,600 |
| --- | --- |
| Материал бортов | Сталь |
| Высота борта | 600 мм |
| Покрытие пола | Транспортная фанера с такелажными кольцами в полу |
| Загрузка справа | Сдвижная штора на алюминиевых направляющих + быстросъемная стойка |
| Загрузка справа | Сдвижная штора на алюминиевых направляющих + быстросъемная стойка |
| Загрузка сверху | Сдвижная крыша на алюминиевых направляющих |
| Загрузка сзади | Задние распашные ворота, облицованы плакированным металлом |
| Прочая комплектация | Ремни натяжения и трещотки-натяжители |
| Прочая комплектация | Скобы крепления груза |
| Прочая комплектация | Задний брус безопасности |
| Прочая комплектация | Боковая защита |
| Прочая комплектация | Лесенка для доступа в фургон |

Основные преимущества

- Высокий стандарт качества HINO.Модели Серии 500 производятся на заводе в г. Кога (1 Nasaki, Koga, Ibaraki 306-0110).

- Современная кабина.Футуристический, смелый дизайн, обновленная конструкция, новые большие ступени и удобные поручни, делающие вход и выход из кабины простым, быстрым и безопасным для водителя.

- Новая рама шасси.Столь же прочная, но более удобная для кузовостроения по сравнению с моделями Евро – 4. На лонжероны нанесена сетка монтажных отверстий для установки кузова и прочего оборудования.

- Два варианта задней подвески: рессорная и пневматическая.Рессорная подвеска хорошо приспособлена для тяжелых нагрузок. Пневматическая подвеска обеспечивает удобство погрузки/разгрузки и постоянную высоту кузова при движении, снижает риск повреждения груза на неровном дорожном покрытии

- Межсервисный интервал 30 000 км.

- Надежная пневматическая тормозная система.Без гидравлических компонентов и сложной электроники.

- Стабилизатор поперечной устойчивости на передней оси.Существенно улучшает управляемость и устойчивость с грузом.

- Наличие ABS, VSC, ASR.ABS (Antilock Brake System) – антиблокировочная тормозная система. VSC (Vehicle Stability Control) – Система курсовой устойчивости. ASR (Anti Slip Regulation) – Антипробуксовочная система.

- 6-цилиндровый дизельный двигатель объемом 7,6 л и увеличенной мощностью − 280 л.с.Относится к хорошо себя зарекомендовавшей линейке J08E.

- Удобное расположение воздушного и топливных фильтров для самостоятельного обслуживания.

- Наличие моторного тормоза-замедлителя.Позволяет водителю беречь ресурс тормозных колодок не только на длительных спусках, но и при городской эксплуатации.

- Унифицированная 9-ступенчатая коробка передач HINO M009 DD (Производство – Япония) для автомобилей с пневматической и рессорной задней подвеской.

- Наличие кондиционера, центрального замка, электропривода стеклоподъёмников, AM / FM/ AUX аудиосистемы.В стандартной комплектации.

- Кабина спроецирована с применением системы безопасности EGIS.Emergency Guard Impact Safety – Защита водителя и пассажиров при фронтальном ударе.

- Регулировка рулевой колонки в 2−х направлениях.

- Спальное место для отдыха водителя.