Седельный тягач КАМАЗ-5490-033-87

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	10820

Полная масса а/м, кг	18600

нагрузка на задний мост, кг	11000

нагрузка на переднюю ось, кг	7600

Полная масса автопоезда, кг	44000

Полная масса полуприцепа, кг	36140 / 36220

Снаряженная масса, кг	7860 / 7780

нагрузка на задний мост, кг	2500

нагрузка на переднюю ось, кг	5400

Модель двигателя	Mercedes-Benz OM 457 LA.V/3

Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000 (204)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1100

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900

Рабочий объем, л	11,97

Расположение и число цилиндров	рядное, 6

Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Модель КП	12 AS2130 TD

Тип	механическая, 12-ступенчатая

Управление	механическое / автоматизированное, дистанционное

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	3,077

Тип	гипоидная

ЗАДНИЙ МОСТ

Модель	Daimler HL6

Подвеска	пневматическая, с электронной системой управления ECAS

КАБИНА

Исполнение	высокая, с одним спальным местом

Подвеска	4-х точечная пружинная

Тип кабины	расположенная над двигателем

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер обода	9,00-22,5

Тип колес	дисковые

Тип шин	радиальные, бескамерные

Шины	315 / 70 R22,5

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Высота ССУ, мм	1150

Диаметр сцепного шкворня, мм	50,8 (2”)

Модель	Orlandi / Jost / SAF-Holland

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	760

СЦЕПЛЕНИЕ

Привод	гидравлический с пневмоусилителем

Тип	однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430

ТОРМОЗА

Привод	электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR)

Тип	дисковые (передние и задние)

ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ

Внешний габаритный радиус поворота, м	8

Максимальная скорость, не менее, км/ч	90

ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18 (10°)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторы, В/А·ч	2х12 / 210

Напряжение, B	24