Автокран KC-55713-5В-1 стрела 28,2 м ОВОИД

| Грузоподъемность, т | 25 |
| --- | --- |
| Грузовой момент, т.м | 86 |
| Длина стрелы, м | 9,5 - 28,2 |
| Профиль стрелы | ОВОИД |
| Опорный контур, м |  |
| - максимальный | 5,1 х 6,1 |
| - минимальный | 5,1 х 2,27 |
| Зона работы крана, град | 260, 360 |
| Длина гуська, м (опция) | 9,0+6,0 |
| Угол наклона гуська, град | 0,20,40 |
| Способ перевозки гуська | отдельно |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 32 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом/с проставкой), м | 26 (34/24) |
| Максимальная высота подъема крюка, м |  |
| - основная стрела | 28,3 |
| - основная стрела +гусек | 37,3 |
| - основная стрела +удлинитель гуська (секция)+гусек | 43,0 |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 6 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
| Прибор безопасности | ОГМ-240, Skylog |
| Максимальная масса противовеса, т | 5,5 |
| Набор противовесов, т | 0+1,0+1,5/4,5 |
| Максимальная комплектация для передвижения, т | 0+без гуська |
| Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | 0+без гуська |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| База шасси, м | 3,69 + 1,32 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 |
| - мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 (60) |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12,00 х 2,55 х 3,98 |
| Передний угол свеса, град | 35 |
| Задний угол свеса, град | 17 |
| Масса крана в минимальной комплектации, т | 21,5 |
| Нагрузка на первую ось, т | 6,5 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 15 |
| Масса буксируемого прицепа, т | 12 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Нормативный срок службы автокрана, лет | 12 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |