Полуприцеп бортовой модель 4679Р5

5 ед. в наличии.

В наличии.

Гарантия на навесное оборудование: 12 месяцев со дня подписания акта приема-передач.

| Характеристики |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность | До 20 тонн |
| Конструкция | Рамная |
| Габариты бортовой платформы | Длина - 12,6 м ширина – 2,47 м высота -0,7 м |
| Цвет | СИНИЙ RAL 5005 |
| Высота ССУ под тягач | ССУ 1540 или по согласованию с заказчиком (на цену не влияет) |
| Шкворень | 2 дюйма с опорной плитой из стали |
| Положение шкворня | 500 (под КМУ) и 1 200 (без КМУ) |
| Опорное устройство двухскоростное, грузоподъемностью | 24 (50) т.н. |
| Стойки для бортов | На болтовом соединении |
| Боковые и задний откидные борта | Стальные, высотой 0,7 м |
| Передний щит усиленный | Стальной, 1300 мм |
| Количество осей/колес + запасное | 2/4+1 |
| Шины | 425/85R21 |
| Ппшгегзшггрмцзщршкщшпшщкпотшщмтошщпохмзщл Подвеска | Рессорно-балансирная |
| Оси | PLT |
| Крылья | Пластиковые |
| Боковая защита | Присутствует с двух сторон |
| Конники | 4 пары, раздвижные, высота 1300 мм |
| Платформа оснащена | Проушины для увязки груза 8 шт. |
| Тормозная система | Пневматический привод с ABS механизм колодочный барабанного типа на всех колесах. Стояночная тормозная система ручная с пневматическим приводом, воздействующим на колодки тормозных механизмов второй оси |
| Рифленый пол | Металлический |
| Противооткатные башмаки | 2 шт. |
| Инструментальный ящик | Есть |
| Задний брус безопасности (отбойник) | Металлический |