Станок для изготовления лафета «Триумф С750»

Станок брусующий «Триумф С750» предназначен для распиловки тонкомера диаметром до 320 мм для получения лафета и бруса. Размер между пилами устанавливается при помощи винтовой пары вручную. Бревно устанавливается  по центру стола и при помощи цепной передачи передвигается в зону пиления. Для регулировки скорости подачи станок оснащен частотным преобразователем  позволяющим изменять скорость от 0 до 16 м/мин. На станке Триумф С750 имеется возможность установки до 4 пил, для получения за один проход не только лафета, но и 2 доски толщиной от 25 до 40 мм, в зависимости от величины проставки.

На действующем производстве в Липецкой области производительность станка Триумф С750 в паре с многопильным станком достигает 50 куб. метров в смену, доски на выходе, при распиловке тонкомера диаметром 180-220 мм.

| Параметры, ед. измерения / модель | Триумф С750 |
| --- | --- |
| Диаметр исходного бревна, мм | 120-320 |
| MAX ширина распила, мм | 250 |
| MIN ширина распила, мм | 70 |
| Максимальная ширина пропила (*при одной пиле на пильном валу), мм | 250 (370*) |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, м | 6 (8) |
| Количество пильных валов, шт | 2 |
| Диаметр устанавливаемых пил, мм | до 750 |
| Диаметр пильного вала, мм | 50 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 1500 |
| Максимальное количество пил на пильном валу, шт | 2 |
| Мощность электродвигателя узла пиления (ниж./верх.), кВт | 2х15/2х18,5/2х22 |
| Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки), кВт | 2,2 |
| Мощность электродвигателя узла прижима боковых рябух, кВт | 2х0,37 |
| Скорость подачи бревна (расчетная), м/мин | до 22 |
| Напряжение эл. сети, В | 380 |
| Род тока, Гц | Трехфазный, 50 |

https://www.youtube.com/watch?v=boa3dLAoMRo- станок модернизированный 2020 !

https://www.youtube.com/watch?v=RxDxr4sZBVE&t=106s- станок в линии (старый вариант)

https://www.youtube.com/watch?v=-MU-NaDmsd8 – станок - старый вариант

В комплект поставки входят:

- Станок  с частотным преобразователем

- Стол приводной подающий под 6м бревно.

- Стол принимающий 2,3 м.

- Комплект проставок

- Инструкция по эксплуатации.

Дисковые пилы поставляются отдельно.

| № | Наименование | Цена, руб./шт | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол вставка 2,3 м | По запросу | 1 |
| 2 | Woodtec 750 х 50 х 6.5/5.0 z(24+24)+8 | 35 000 | 4 |
| 3 | Faba 750х50*5,5/4,1(24+6) | По запросу | 4 |
| 4 | Nook 750х50/4,0/5,5(24+6) | По запросу | 4 |
| 5 | Заточной станок для дисковых пил СЗ 3М | 44 000 | 1 |

Условия поставки:

- Срок изготовления уточняйте у менеджера

Гарантия 12 месяцев