09 февраля 2023г.

Коммерческое предложение.

Самосвал HOWO 8х4 TX (T5G)

Общие характеристики

| Тип машины | Самосвал |
| --- | --- |
| Модель | HOWO T5G ZZ3317V386GE1 |
| Колесная база, м | 3800+1350 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Габаритная длина, мм | 10910 |
| Габаритная ширина, мм | 2496 |
| Габаритная высота, мм | 3490 |
| Cнаряженная масса, кг | 16500 |
| Грузоподъемность, кг | 40000 |
| Колея передних колес, мм | 2022 |
| Колея задних колес, мм | 1830 |

Кабина

| T5G (MAN TGA) | TX (лицензионная MAN). Стандартная цельностальная кабина (низкая), 2-х местная, одно спальное место. Утепленная. |
| --- | --- |
| Цвет кабины | Серый |
| Цвет бампера | Черный (металлический) |

Двигатель

| MC11.44 -50 (по лицензии MAN) |  |
| --- | --- |
| Тип | Четырёхтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 10 512 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 440 (324) |
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
| Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
| Блок управления | BOSCH |
| Форсунки | BOSCH |
| Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
| Нейтрализатор | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США |

Трансмиссия

| МКПП | HW25712XSJ, передние передачи - 12, передача заднего хода - 2, с делителем |
| --- | --- |
| Сцепление | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |

Оси и подвеска

| Передняя балка VGD95 (лицензия MAN) | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (технически допустимая нагрузка 9,5 т.) |
| --- | --- |
| Задний мост MCP16 (лицензия MAN) | Зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости (технически допустимая нагрузка 16 т.) 4 стремянки |

Тормозная система

| Рабочая | WABCO (Германия), Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS; тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| --- | --- |
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |

Рама и элементы на раме

| Рама (лицензия MAN) | 8 мм |
| --- | --- |
| Топливный бак, л | 600L Алюминий |
| Рулевое управление | ZF8118 гидроусилителем |
| Гидроподъемник (тип) | Переднее расположение (лицензионный HYVA / Permco) |

Шины

|  | 315/80R22,5 Бескамерная, 20-ти слойная |
| --- | --- |

Аккумулятор

|  | 2х240Аh |
| --- | --- |

Кузов

| Подогрев выхлопными газами | Заводская установка |
| --- | --- |
| Объем кузова | 35 куб.м |
| Габариты кузова (Длина/Ширина/Высота), мм | 7100х2300х1500х300 |
| Цвет | Серый |

Дополнительно

|  | Автономный отопитель кабины 4 кВт |
| --- | --- |
|  | Трёхскоростные стеклоочистители |
|  | Электростеклоподъемники боковых дверей |
|  | Бортовой компъютер |
|  | Круиз- контроль |
|  | Климат-контроль |
|  | система ЭРА-ГЛОНАСС |
|  | ПЖД |
|  | Фильтр с подогревом SEPAR |
|  | Силиконовые патрубки |
|  | ESC Electronic Stability Control (Электронная система контроля устойчивости) + EBS Electronic Brake System (электронная тормозная система грузовика) |

Гарантия: 12 месяцев.

Цена в пгт. Забайкальск:  10 150 000 рублей в том числе НДС 20% и утилизационный сбор.

Условия оплаты: оплата 100%

Срок поставки: в наличии.

Т. 89241425464 Ольга

e-mail: technika-dv@yandex.ru